# 附件：阿坝藏族羌族自治州人民医院高原应急救援队物资（背囊化医疗应急队装备）配置方案（参考）

一、背囊系统功能与技术要求

（一）整包组成

包含囊（架）背负系统、分类模块包、标识系统和物品管理卡。

（二）技术要求

1.背负系统具备人体工程学设计；

2.整包具备防水设计和制造工艺，具备操作动线系统和分色标识系统设计；

3.重量和承载强度：最大整包自重≤3kg,单包最小承重比（单包自重量/最大承重量）<1/10、实装上限30kg；

4.分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统；

5.材料需含粗苯耐磨防撕裂防水面料、高亮二类反光条、IPX5级防水拉链；全包材料含氯剂消毒不脱色。

## 背囊化应急小分队配置表

| ## 序号 | ## 品名 | ## 单位 | ## 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 单兵处置背囊 | ## 套 | ## 2 |
| ## 2 | ## 生命监护背囊 | ## 套 | ## 2 |
| ## 3 | ## 呼吸支持背囊 | ## 套 | ## 2 |
| ## 4 | ## 创伤急救背囊 | ## 套 | ## 2 |
| ## 5 | ## 检伤分类背囊 | ## 套 | ## 2 |
| ## 6 | ## 循环支持背囊 | ## 套 | ## 1 |
| ## 7 | ## 个人服装 | ## 套 | ## 10 |

## 技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单兵处置背囊 | - 1、单兵处置包1个 - 1.1、提供腰挎、斜挎两种方式；具备物品卡、收纳袋、背负带； - 1.2、具备物品分隔系统和色标指示功能； - ▲1.3、含粗苯面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：IPX5； - ▲1.4、具备操作动线设计，物品取纳动线和分类标识系统； - 1.5、空包重量≤900g; - 1.6、尺寸：≤34cm×14cm×17cm； - ★2.单套配置要求：医用外科口罩2副、医用乳胶手套2副、听诊器1个、笔形电筒1个、头灯1个、记录笔1个、安全剪刀1把、碘伏消毒液1瓶、医用胶带2卷、无菌敷贴6张、旋压式止血带1个、环甲膜穿刺针1根、三角巾1个、保温毯1张 |
| 2 | 生命监护背囊 | - 1、生命监护包1个 - 1.1、提供腰挎、斜挎两种方式； - 1.2、具备物品分隔系统、载具系统、色标指示系统、物品管理系统（含物品卡）； - ▲1.3、含粗苯面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：IPX5； - ▲1.4、具备操作动线设计，物品取纳动线和分类标识系统； - 1.5、空包重量≤900g，最小承重比＜1/10，实装上限4kg; - 1.6、尺寸：≤34cm×18cm×20cm - 2、便携多参数监护仪1台 - ▲2.1、手持式，整机（含主机、电池及附件）重量≤370g； - 2.2、具备TPRBP、血氧、心电（1/7导）6项参数采集功能 - 2.3、心电危机值报警，可支持心电三道波形同屏显示；彩色液晶显示屏，≥3.5英寸； - ▲2.4、具备伤情ABCD手动评分、PHI/MEWS自动评分显示和外传； - 2.5、支持TPRBP、血氧、心电远程监测； - 2.6、支持远程会诊 - 2.7、具备三防功能，防水等级 防尘等级 防摔等级，具备抗除颤、抗高频电刀设计； - 2.8、配置电池，可拆卸，持续工作时间>48小时； - 2.9、具备蓝牙无线通讯模式； - 2.10、带无线模块的遥测监护仪（盒）整机通过电磁兼容性EMC和安规检测； - 3、表式血压计2个：臂式; - 4、电子额温枪2把; |
| 3 | 呼吸支持背囊 | - 1、呼吸支持包1个 - 1.1、提供手提、斜挎两种方式；支持长途背负系统； - 1.2、整包具备物品管理系统（含物品卡）、色标指示系统；分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统； - ▲1.3、含粗苯面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：IPX5； - ▲1.4、具备操作动线设计，物品取纳动线和分类标识系统； - 1.5、空包重量≤3kg，最小承重比＜1/10，实装上限30kg; - 1.6、尺寸：≤73cm×36cm×28cm； - ★2.单套配置要求：炭纤维氧气瓶1套、鼻吸氧导管4副、吸氧面罩3个、简易呼吸器2个、手动吸痰器1个、吸痰管6根、开口器2个、纱布10张、喉镜1台（含婴儿、儿童、成人喉镜片各1个）、液体石蜡1瓶、注射器4个、医用牙垫2个、插管固定器2个、喉罩7个、口咽通气管3个、气管插管9根、导丝3根、医用外科口罩10副、医用乳胶手套10副 |
| 4 | 创伤急救背囊 | - 1、创伤急救包1个 - 1.1、提供手提、斜挎两种方式；支持长途背负系统； - 1.2、整包具备物品管理系统（含物品卡）、色标指示系统；分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统； - ▲1.3、含粗苯面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：IPX5； - ▲1.4、具备操作动线设计，物品取纳动线和分类标识系统； - 1.5、空包重量≤3kg，实装上限≤30kg; - 1.6、尺寸：≤65cm×34cm×31cm； ★2、单套配置要求：医用胶带5卷、安全剪刀4把、保温毯30张、无菌纱布150张、棉垫10张、纱布敷料10张、纱布绷带10卷、弹性绷带5卷、网状弹力带10个、卡扣式止血带2个、旋压式止血带4个、可塑夹板3个、胸腹固定带2个、四合一颈托4个、骨盆固定带2个、三角巾10个 |
| 5 | 检伤分类背囊 | - 1、检伤分类包1个 - 1.1、提供手提、斜挎两种方式；支持长途背负系统； - 1.2、具备物品分隔系统、载具系统、色标指示系统、物品管理系统（含物品卡）； - ▲1.3、含粗苯面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：IPX5； - ▲1.4、具备操作动线设计，物品取纳动线和分类标识系统； - 1.5、空包重量≤3kg，最小承重比＜1/10，实装上限30kg; - 1.6、尺寸：≤73cm×36cm×28cm； - ★2.单套配置要求：报警哨2个、高音喇叭1个、警戒带1卷、标识垫和荧光棒1套、电子检伤腕带100根、检伤伤情卡1套、棉垫10张、无菌纱布40张、旋压式止血带5根、四合一颈托4个、检伤分类系统1套。 - 3、检伤分类系统技术参数； - ▲3.1支持鸿蒙、安卓手机（苹果除外）系统，识别（RFID）检伤腕带； - ▲3.2.满足ABCD法患者伤情轻、中、重、姑息、死亡标识；满足PHI/MEWS自动伤情评分；满足伤患转运指定医院记录和通知； - ▲3.3.具备伤员伤情统计和查询； - ▲3.4.具备患者处置语音识别和图像识别技术，形成文字数据记录功能； |
| 6 | 循环支持背囊 | - 1、循环支持包1个； - 1.1、提供手提、斜挎两种方式；支持长途背负系统； - 1.2、整包具备物品管理系统（含物品卡）、色标指示系统；分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统； - 1.3、含粗苯面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：IPX5； - 1.4、具备操作动线设计，物品取纳动线和分类标识系统； - 1.5、空包重量≤3kg，实装上限≤30kg; - 1.6、尺寸：≤65cm×34cm×31cm； ★2.单套配置要求：医用外科口罩10副、医用乳胶手套10副、医用垃圾袋10个、医用锐器盒3个、血糖仪1个、除颤仪3台、多参数检测系统1台、保温毯20张、安全剪刀3把、无菌敷贴30张、医用胶带5卷、碘伏消毒液2瓶、医用棉签50包、乳胶止血带4根、留置针20支、注射器40支、袋式输液器20个、PICC穿刺套装4个、弹射IO1套、加压输液仪1台 - 3.除颤仪技术参数： ▲3.1机器整体体积≤1000CM³。 ▲3.2整机重量（含电池和除颤电极）重量≤1kg。 ▲3.3电极片与主机采用整体化设计，有电极片收纳仓，无需另外配置电极片收纳包。 3.4主机本身具备抗冲击/跌落性能：无需外部便携包、加固包情况下，可承受 ≥1.5m高度跌落冲击仍能正常工作。 ▲3.5具有防尘防水设计，级别≥IP65。 3.6工作温度范围-15℃至50℃，确保特殊场景正常使用。 ▲3.7采用低能量双相波除颤技术，除颤能量可根据阻抗动态调整，输出的最大除颤能量≤200J，输出的最大儿童除颤能量≤50J。 ▲3.8可一键式快速切成人/儿童模式，无需通过更换电极片实现，且电极片具有成人和儿童电极片粘贴方式和粘贴位置提示。 3.9内置4G/5G无线数据传输，带GPS，无需外挂辅助装置进行数据传输。 3.10按键开机方式（非开盖开机）。 3.11充电新电池可支持最高能量下可电击次数≥250 次。 3.12新电池首次提示低电量后还可实施电击次数≥30次及以上。 3.13新电池首次提示低电量后还可运行1小时以上。 3.14电极片与主机预连接，且可保证运行中的电极片状态确认。 - 4.加压输液仪技术参数： - ▲4.1整机小巧，宽度≤5.5cm，高度≤14.5cm，整机重量(含电池）≤260g； - 4.2压力输出单位：cmH2O或mmHg； - 4.3使气管插管球囊内的压力达到120cmH2O，时间≤20秒； - 4.4在对插管球囊充气时，压力值长时间没有达到设定值时，设备发出声光报警； - ▲4.5对加压袋电动充气时，使加压袋内的压力达到300mmHg，时间≤180S，所有接头位置连接牢靠,不易脱落,拉力≥30N； - 4.6对加压袋稳定输出压范围为0mmHg～300mmHg； - 4.7在对加压袋充气加压过压时，能紧急放气； - 4.8电量低于正常使用工作电量时，电池电量报警； - 4.9使用时间≥4小时； |
| 7 | 个人服装 | - 品目1：应急冬装(冬装上衣、冬装裤、抓绒内胆） - （一）冬装上衣: - 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装上衣技术规范”要求： - 1、面 料：100%锦纶短纤维塔丝龙牛津布，颜色为绣红色/藏青色表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜；耐静水压≥50kPa/min 透湿量≥5000g/(㎡•d)。 - 2、里 料：用途为内里下身、帽子里、袖子里、内袋布、两边胸袋布；210T 单面涂覆涤丝绸(蓝色)；100% 涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯。克重 65g/㎡。 - 3、网眼布里料：用途为内里上身,(蓝色) 100%消光长丝、涤丝网眼布。克重 55g/㎡。 - 4、尼龙防水拉链：前中、两边胸袋、夹底、前下大袋5#。 - 5、尼龙拉链：前下直插袋5#；内袋、背袋、脱卸帽子3#。 - 6、注塑拉链：前中内扣内衣5#。 - 7、粘扣带：袖口搭扣带、帽背，2cm 宽。 - 8、反光条：前胸、后背，视觉丽 8710 型 4cm宽热转移反光膜。 - 9、热转移反光材料：后背标志，视觉丽 8710 型热转移反光膜。 - 10、标识：四川卫生 SICHUAN HEALTH。 - （二）冬装裤子: - 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装裤子技术规范”要求： - 1、面 料：100%锦纶短纤维塔丝龙牛津布，颜色藏青色；表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜；耐静水压≥50kPa/min 透湿量≥5000g/(㎡•d)。 - 2、里料：210T单面涂覆涤丝绸(藏青色)；100%涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯。 - 3、网眼布里料：(藏青色)100% 消光长丝、涤丝网眼布。克重55g/㎡。 - 4、缝纫线：全件缝制；100%涤纶 11.8tex X 356。 - 5、尼龙拉链：前中侧袋5#。 - 6、粘扣带：裤脚口搭扣带，2cm宽。 - 7、松紧带：腰头两侧，4cm宽。 - 8、锦纶横纹织带：大袋盖，2.5cm宽。 - 9、金属钮：腰头，(牛仔钮) ￠17mm。 - （三）抓绒内胆: - 1、卫生应急服装冬装是在春秋装上衣的基础上增加抓绒内胆，抓绒内胆可以拆 - 卸，并可单独穿着，抓绒内胆拆卸后，外衣可以作为春秋服装。抓绒内胆为≥305g/㎡，可以抵御-10度以上的严寒。 - 品目2：应急夏装（长袖衬衫、夏装裤） - （一）长袖衬衫： - 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装长袖衬衫、夏装裤技术规范”要求： - 1、面 料：精梳涤棉混纺平纹布，颜色米白色，棉/涤：65%/35%。 - 2、缝纫线：全件缝制，100%涤纶 11.8tex X 3。 - 3、树脂钮扣 ￠11mm 专用 前中、袖口。 - 4、无纺布衬(白色) 8505# 专用领、袖口。 - （二）夏装裤： - 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装长袖衬衫、夏装裤技术规范”要求： - 1、面 料：精梳棉与锦纶混纺，颜色藏青色；棉/锦纶：60%/40%。 - 2、口袋布：本白色，内里下身、内袋布等，棉精梳涤棉混纺平纹布。 - 3、无纺布衬：本白色，腰头、袋盖，1025#。 - 4、缝纫线：全件缝制；100%涤纶。 - 5、尼龙拉链：前中 5#。 - 6、粘扣带：裤脚口搭扣带、大袋口、小袋口，2cm 宽。 - 7、松紧带：腰头两侧，4cm 宽。 - 8、锦纶横纹织带：大袋盖，2.5cm 宽。 - 9、金属钮：腰头，(牛仔钮) ￠17mm。 - 10、塑料环：右前裤耳下，内径 2cm 宽。 - 品目3：应急圆领衫 - 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识(试行)》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装针织T恤衫技术规范”要求： - 1、面 料：100%棉、1/2拉架针织布，颜色白色，纱支: 32 X 32，密度：92.5/10cm，克重140g/㎡。 - 2、缝纫线:全件缝制，100%涤纶 11.8texx3。 - 3、标识：背部中上方标识为四川卫生 SICHUAN HEALTH。 - 品目4：多功能马甲 - 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式多功能马甲技术规范”要求： - 1、面 料：100%锦纶短纤维塔丝龙牛津布，表面防水处理，颜色为绣红色/藏青色；背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜。 - 2、里 料：全件里料及上下袋，黑色，100% 涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯。克重65g/㎡。 - 3、缝纫线:全件缝制，100%涤纶11.8tex X3。 - 4、尼龙拉链：背袋口5#。 - 5、注塑拉链：前中8#。 - 6、注塑扣：侧开活动，2.5cm内圈。 - 7、粘扣带:水瓶袋扣带,2.5cm宽；大袋口，4cm宽。 - 8、反光条：前下袋盖、后袋、前后肩，视觉丽8710型5.08cm宽。 - 9、热转移反光材料：后背标志，视觉丽 8710型热转移反光膜。 - 10、标识：四川卫生 SICHUAN HEALTH。 - 品目5：应急臂章 - 设计制作符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求： - 1、臂章正中间印有“红花白十字”图案。 - 2、图案上面两行文字，第一行为“四川卫生”，第二行是承建单位或队伍所在名称。 - 3、图案下一行文字说明队伍的处置类别。 - 4、两侧设计是环绕的麦穗图案。 - 品目6：应急帽 - 设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求： - 1、帽面：高支仿毛，100%涤纶。 - 2、纯棉衬：作里衬，100%棉。 - 3、帽檐：聚酯板。 - 4、缝制：涤纶线，11.8tex×3。 - 5、标识：四川卫生 SICHUAN HEALTH。 - 品目7：身份识别牌 - 设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求： - 1、材质：不锈钢 - 2、至少标明：人员姓名、血型、工作单位、过敏史、急救联系电话内容 - 品目8：登山鞋 - 1、材质：鞋面采用织物+牛皮、鞋头采用防撞橡胶、鞋底采用防护橡胶。 - 2、防滑：采用防滑耐磨橡胶，耐磨，防滑，减震。 - 3、防水：鞋外面和鞋内里均采用科技防水技术，有效防雨防水，保证脚部干燥。 - 4、其他功能：鞋面各方向可根据脚型调节，配有抗菌吸震鞋垫。 - 5、适用户外场景：登山、通勤、野外作业。 - 6、颜色及尺码：黑色，男女同款（35-46码）。 - 品目9：皮手套 - 1、材质：真皮面料，内里加厚保暖绒 - 2、功能：柔软贴手舒适 - 品目10：皮带 - 1、材质：采用全牛皮 - 2、款式：锁扣采用针扣式 |